# ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 сентября 2024 г. N 424-пп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ, ВХОДЯЩИХ В ЧИСЛО

УСЛУГ И (ИЛИ) РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ОКАЗАНИЕ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ

ФИНАНСИРУЮТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, КОТОРЫЙ СФОРМИРОВАН

ИСХОДЯ ИЗ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

В соответствии с частью 1.1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 18 Закона Тверской области от 28.06.2013 N 43-ЗО "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области" Правительство Тверской области постановляет:

1. Утвердить состав услуг и (или) работ, входящих в число услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, и которые включены в перечень, указанный в части 1 статьи 18 Закона Тверской области от 28.06.2013 N 43-ЗО "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области" (далее - Состав услуг) (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) Постановление Правительства Тверской области от 05.07.2017 N 218-пп "Об утверждении требований к составу работ и применяемым материалам при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного на счете регионального оператора исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт";

2) Постановление Правительства Тверской области от 08.02.2019 N 54-пп "О внесении изменений в Постановление Правительства Тверской области от 05.07.2017 N 218-пп";

3) Постановление Правительства Тверской области от 31.05.2019 N 232-пп "О внесении изменения в Постановление Правительства Тверской области от 05.07.2017 N 218-пп";

4) Постановление Правительства Тверской области от 04.09.2020 N 392-пп "О внесении изменений в Постановление Правительства Тверской области от 05.07.2017 N 218-пп".

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Тверской области

И.М.РУДЕНЯ

# Приложение

к Постановлению Правительства

Тверской области

от 20 сентября 2024 г. N 424-пп

СОСТАВ

услуг и (или) работ, входящих в число услуг и (или) работ

по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном

доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются

за счет средств фонда капитального ремонта общего имущества

в многоквартирном доме, который сформирован исходя

из минимального размера взноса на капитальный ремонт,

и которые включены в перечень указанный в части 1 статьи 18

Закона Тверской области от 28.06.2013 N 43-ЗО "Об

организации проведения капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах на территории Тверской области"

| N п/п | Услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которые включены в перечень, указанный в части 1 статьи 18 Закона Тверской области от 28.06.2013 N 43-ЗО "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области" | Состав услуг и (или) работ, входящие в число услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, и которые включены в перечень указанный в части 1 статьи 18 Закона Тверской области от 28.06.2013 N 43-ЗО "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области" |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 1.1. Вертикальная и/или горизонтальная гидроизоляция фундамента |
|  |  | 1.2. Демонтаж, монтаж, восстановление отмостки |
|  |  | 1.3. Антисептирование конструктивных элементов фундамента |
|  |  | 1.4. Усиление, восстановление фундамента |
|  |  | 1.5. Заделка и расшивка, инъектирование стыков, швов, трещин элементов фундамента |
|  |  | 1.6. Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление) приямков, входов в подвалы |
|  |  | 1.7. Герметизация мест пересечения инженерных коммуникаций с фундаментом здания |
|  |  | 1.8. Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) конструкций, установленных по строительному проекту многоквартирного дома |
| 2 | Ремонт и утепление фасада | 2.1. Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление), частичная перекладка кирпичной кладки стен |
|  |  | 2.2. Инъектирование трещин |
|  |  | 2.3. Замена оконных перемычек |
|  |  | 2.4. Демонтаж, монтаж, восстановление или замена облицовочной плитки |
|  |  | 2.5. Помывка наружных стен фасада из кирпича и облицованных керамической плиткой |
|  |  | 2.6. Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление) архитектурных элементов фасада |
|  |  | 2.7. Окраска стен фасада |
|  |  | 2.8. Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление), утепление цоколя, обработка гидрофобизирующими составами |
|  |  | 2.9. Демонтаж, монтаж, восстановление горизонтальных и вертикальных стыков (гермошвов) стеновых панелей крупноблочных и крупнопанельных зданий (в том числе стыковых стеновых панелей лифтовых помещений) |
|  |  | 2.10. Демонтаж, монтаж, восстановление деформационных швов |
|  |  | 2.11. Замена оконных и балконных заполнений (в составе общего имущества) |
|  |  | 2.12. Окраска оконных откосов |
|  |  | 2.13. Замена оконных отливов, отливов балконных плит |
|  |  | 2.14. Замена дверей входа в подъезды, входов в мусорокамеры |
|  |  | 2.15. Демонтаж, монтаж, восстановление (включая усиление) входных групп, с учетом мероприятий по доступности для маломобильных групп населения |
|  |  | 2.16. Демонтаж, монтаж, восстановление или замена ограждающих и несущих конструкций открытых балконов и лоджий с восстановлением гидроизоляции |
|  |  | 2.17. Устройство уклонообразующей цементно-песчаной стяжки плит открытых балконов |
|  |  | 2.18. Демонтаж, монтаж, восстановление продухов для вентиляции подвального помещения с установкой жалюзийных решеток с утепленными открывающимися створками |
|  |  | 2.19. Демонтаж, монтаж, восстановление отмостки |
|  |  | 2.20. Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство водоотводящего лотка |
|  |  | 2.21. Замена окон в местах общего пользования |
|  |  | 2.22. Демонтаж, монтаж домового знака |
|  |  | 2.23. Демонтаж, монтаж, восстановление, установка решеток по периметру стен фасада на продухи чердачного помещения |
|  |  | 2.24. Демонтаж, монтаж, замена подвальных окон, приямков, спусков в подвал и дверей входа в подвал |
|  |  | 2.25. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство системы наружного водостока |
|  |  | 2.26. Демонтаж, монтаж, восстановление или замена покрытий козырьков балконов, лоджий верхних этажей |
|  |  | 2.27. Утепление фасада |
|  |  | 2.28. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство козырьков над входами в подъезды, подвалы |
|  |  | 2.29. Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) конструкций, установленных по строительному проекту многоквартирного дома |
| 3 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 3.1. Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство бетонных дорожек в подвальном помещении |
|  |  | 3.2. Замена или усиление балок и перекрытий пола первого этажа |
|  |  | 3.3. Демонтаж, монтаж, восстановление, усиление и гидроизоляция железобетонных, деревянных конструкций подвала |
|  |  | 3.4. Антисептирование конструктивных элементов подвала |
|  |  | 3.5. Восстановление или устройство технических помещений для размещения узлов учета и регулирования коммунальных ресурсов |
|  |  | 3.6. Демонтаж, монтаж, замена подвальных окон, приямков, спусков в подвал и дверей входа в подвал |
|  |  | 3.7. Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство продухов для вентиляции подвального помещения с установкой жалюзийных решеток с утепленными открывающимися створками или вывод выше уровня пола 1 этажа трубами полипропиленовыми |
|  |  | 3.8. Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство дренажной системы |
|  |  | 3.9. Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) конструкций, установленных по строительному проекту многоквартирного дома |
| 4 | Ремонт крыши, переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | 4.1. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, усиление стропильной системы, обрешетки (контробрешетки) |
|  |  | 4.2. Огне-биозащита деревянных конструкций крыши |
|  |  | 4.3. Работы по нормализации температурно-влажностного режима (устройство карнизных, вытяжных щелей, коробов и т.д.) |
|  |  | 4.4. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка слуховых окон, лестниц подъема (спуска) на чердак и кровлю |
|  |  | 4.5. Демонтаж, монтаж, восстановление элементов безопасности (кровельные лестницы, ходовые мостики, страховочные тросы, крюки) |
|  |  | 4.6. Замена покрытия кровли |
|  |  | 4.7. Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство стяжки |
|  |  | 4.8. Утепление чердачного перекрытия |
|  |  | 4.9. Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство гидропароизоляции чердачного перекрытия |
|  |  | 4.10. Демонтаж, монтаж, восстановление, утепление плит покрытия |
|  |  | 4.11. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство наружных систем водоотведения кровли |
|  |  | 4.12. Демонтаж, монтаж, восстановление помещений выходов на кровлю с заменой окон, дверей, люков |
|  |  | 4.13. Демонтаж, монтаж, восстановление или замена покрытий парапетов, брандмауэров, надстроек |
|  |  | 4.14. Восстановление парапетных, карнизных плит |
|  |  | 4.15. Демонтаж, монтаж, замена парапетных решеток, ограждений, устройств для молниезащиты и заземления |
|  |  | 4.16. Устройство подшивки карниза |
|  |  | 4.17. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, устройство ограждения кровли |
|  |  | 4.18. Демонтаж, монтаж, восстановление, утепление (в чердачном помещении), герметизация воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции выше уровня чердачного помещения |
|  |  | 4.19. Замена дефлекторов мусоропроводов |
|  |  | 4.20. Установка защитной сетки на продухи воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, газоходов (от птиц) |
|  |  | 4.21. Замена, установка зонтов на оголовках воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, газоходов |
|  |  | 4.22. Демонтаж, монтаж, восстановление или замена конструктивных элементов (в том числе гермошвов) лифтовых шахт, расположенных на крыше |
|  |  | 4.23. Демонтаж, монтаж, восстановление или замена покрытий козырьков балконов, лоджий верхних этажей, бетонных покрытий воздуховодов, вентиляционных шахт систем вентиляции, газоходов |
|  |  | 4.24. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена фановых труб вытяжной части канализационного стояка с утеплением и выведением за пределы кровельного покрытия |
|  |  | 4.25. Утепление инженерных коммуникаций неотапливаемого чердака |
|  |  | 4.26. Устройство снегозадержателей |
|  |  | 4.27. Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство боровов в чердачном помещении |
|  |  | 4.28. Установка решеток по периметру стен фасада на продухи чердачного помещения |
|  |  | 4.29. Установка кровельного аэратора |
|  |  | 4.30. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка металлических пожарных лестниц и последующая их покраска |
|  |  | 4.31. Демонтаж, монтаж, восстановление или замена поддонов вытяжных коньковых коробов |
|  |  | 4.32. Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) конструкций, установленных по строительному проекту многоквартирного дома |
| 5 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоснабжения | 5.1. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена разводящих трубопроводов и стояков (от точки ввода, согласно акту балансового разграничения) |
|  |  | 5.2. Замена, установка запорной арматуры, в том числе на ответвлениях от стояков в квартиру |
|  |  | 5.3. Устройство циркуляционной линии при ее отсутствии (при наличии технической возможности) |
|  |  | 5.4. Изоляция трубопроводов и арматуры |
|  |  | 5.5. Замена трубопроводов, водоразборных устройств в местах общего пользования |
|  |  | 5.6. Замена гибких подводок к санитарно-техническим приборам в местах общего пользования |
|  |  | 5.7. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка повысительных насосных установок |
|  |  | 5.8. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка регуляторов параметров горячей воды, теплообменников, бойлеров, насосных установок и другого оборудования в комплексе для приготовления и подачи горячей воды |
|  |  | 5.9. Восстановление или устройство технических помещений для размещения узлов учета и регулирования коммунальных ресурсов |
|  |  | 5.10. Разборка и восстановление полов с антисептированием при демонтаже, монтаже, восстановлении, замене трубопроводов в техподполье или под полом первого этажа |
|  |  | 5.11. Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций |
|  |  | 5.12. Герметизация ввода и мест пересечения инженерных коммуникаций с фундаментом здания |
|  |  | 5.13. Гидравлические испытания |
|  |  | 5.14. Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) инженерных систем, установленных по строительному проекту многоквартирного дома |
| 6 | Ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 6.1. Замена канализационных выпусков (от точки ввода, согласно акту балансового разграничения) |
|  |  | 6.2. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена сборного отводного (горизонтального) трубопровода и стояков (от точки ввода, согласно акту балансового разграничения) |
|  |  | 6.3. Установка обратных клапанов на канализационных выпусках |
|  |  | 6.4. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена фановых труб |
|  |  | 6.5. Замена трапов и душевых поддонов в местах общего пользования (исключительно для общежитий) |
|  |  | 6.6. Устройство гидроизоляции пола и стен в душевых в местах общего пользования (исключительно для общежитий) |
|  |  | 6.7. Демонтаж и монтаж санитарно-технических приборов в местах общего пользования (исключительно для общежитий) |
|  |  | 6.8. Замена сантехприборов (унитазов, моек, раковин, ванн) в местах общего пользования (исключительно для общежитий) |
|  |  | 6.9. Разборка и восстановление полов с антисептированием при ремонте, замене трубопроводов в техподполье или под полом первого этажа |
|  |  | 6.10. Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций |
|  |  | 6.11. Герметизация выпусков и мест пересечения инженерных коммуникаций с фундаментами здания |
|  |  | 6.12. Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство железобетонных колодцев, септиков |
|  |  | 6.13. Гидравлические испытания |
|  |  | 6.14. Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) инженерных систем, установленных по строительному проекту многоквартирного дома |
| 7 | Ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 7.1. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена разводящих трубопроводов, стояков и подводок к отопительным приборам |
|  |  | 7.2. Замена (восстановление) системы панельного отопления в местах общего пользования |
|  |  | 7.3. Замена запорной арматуры, в том числе на ответвлениях от стояков в квартиру |
|  |  | 7.4. Изоляция трубопроводов и арматуры |
|  |  | 7.5. Демонтаж, монтаж, восстановление или замена расширительных баков, воздухосборников и воздухоотводчиков |
|  |  | 7.6. Установка автоматических балансировочных клапанов на стояках, ветках и кольцах системы отопления |
|  |  | 7.7. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка регуляторов параметров теплоносителя, теплообменников, бойлеров, насосных установок и другого оборудования в комплексе для приготовления и подачи горячей воды |
|  |  | 7.8. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена, установка повысительных насосных установок |
|  |  | 7.9. Восстановление или устройство технических помещений для размещения узлов учета и регулирования коммунальных ресурсов |
|  |  | 7.10. Разборка и восстановление полов с антисептированием при ремонте, замене трубопроводов в техподполье или под попом первого этажа |
|  |  | 7.11. Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций |
|  |  | 7.12. Герметизация ввода и мест пересечения инженерных коммуникаций с фундаментами здания |
|  |  | 7.13. Гидравлические (или иные) испытания |
|  |  | 7.14. Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) инженерных систем, установленных по строительному проекту многоквартирного дома |
| 8 | Ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 8.1. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена внутридомовых и фасадных разводящих трубопроводов и стояков |
|  |  | 8.2. Вынос газопроводов из подвалов и подъездов |
|  |  | 8.3. Замена стояков газопроводов и перенос их из зон, расположенных рядом с мойками |
|  |  | 8.4. Замена запорной предохранительной арматуры, гибких подводов к оборудованию, диэлектрических соединений, в том числе на ответвлении от стояков к бытовым газовым приборам в помещениях |
|  |  | 8.5. Разборка и восстановление конструкций, мебели в местах прохода инженерных коммуникаций |
|  |  | 8.6. Ремонт/установка приборов контроля загазованности помещений |
|  |  | 8.7. Пневматические испытания, контрольные испытания, пусконаладочные работы, врезки газопроводов, продувки воздухом или газом |
|  |  | 8.8. Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) инженерных систем, установленных по строительному проекту многоквартирного дома |
| 9 | Ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 9.1. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена главных и вводно-распределительных щитов (ГРЩ, ВРУ), распределительных и групповых щитов (этажных) (от точки ввода, согласно акту балансового разграничения) |
|  |  | 9.2. Замена внутридомовых разводящих магистралей и вертикальных частей (стояков) питающих линий (от точки ввода, согласно акту балансового разграничения) |
|  |  | 9.3. Замена кабельных линий питания квартир (при размещении индивидуальных приборов учета электроэнергии в квартире) |
|  |  | 9.4. Установка устройств защитного отключения для каждой квартиры |
|  |  | 9.5. Замена электрических сетей для питания электрооборудования лифтов и электрооборудования для обеспечения работы инженерных систем, установка щитов питания автоматического ввода резерва для лифтового оборудования и систем противопожарной защиты |
|  |  | 9.6. Замена осветительных приборов в местах общего пользования, монтаж систем автоматического управления осветительными приборами, аварийного освещения лестничных площадок, входов в подъезды, указателя пожарного гидранта, уличных указателей |
|  |  | 9.7. Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций |
|  |  | 9.8. Демонтаж, монтаж, восстановление или замена дверей в электрощитовую |
|  |  | 9.9. Демонтаж, монтаж, восстановление, замена кабельных линий, выключателей, рубильников, штепселей, патронов, розеток и т.п. в местах общего пользования (от точки ввода, согласно акту балансового разграничения) |
|  |  | 9.10. Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство контура заземления |
|  |  | 9.11. Монтаж системы дополнительного уравнивания потенциалов, в том числе заземление ванн в квартирах |
|  |  | 9.12. Проведение пусконаладочных работ |
|  |  | 9.13. Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) инженерных систем, установленных по строительному проекту многоквартирного дома |
| 10 | Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений | 10.1. Демонтаж, монтаж, замена, модернизация лифта, признанного непригодным для эксплуатации на основании заключения по результатам оценки соответствия лифта, отработавшего назначенный срок службы в соответствии со статьей 6 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов", утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 824 |
|  |  | 10.2. Ремонт лифтовых шахт |
|  |  | 10.3. Ремонт освещения лифтовых шахт и машинного помещения |
|  |  | 10.4. Ремонт машинных помещений |
|  |  | 10.5. Ремонт или замена дверей в машинные помещения |
|  |  | 10.6. Ремонт, замена, установка элементов автоматизации и диспетчеризации лифтового оборудования |
|  |  | 10.7. Замена кабелей питания лифта и установка щитов питания автоматического ввода резерва |
|  |  | 10.8. Замена оборудования в машинном помещении |
|  |  | 10.9. Демонтаж, монтаж, восстановление, устройство контура заземления лифтового оборудования |
|  |  | 10.10. Проведение пусконаладочных работ |
|  |  | 10.11. Проведение полного технического освидетельствования смонтированного оборудования и получение декларации о соответствии лифта требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов", утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 824 |
|  |  | 10.12. Установка и (или) восстановление имущества, демонтированного или разрушенного вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) конструкций и инженерных систем, установленных по строительному проекту многоквартирного дома |
| 11 | Установка (коллективных) общедомовых приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа) | 11.1. Установка (ремонт) узлов управления и регулирования потребления ресурсов тепловой энергии |
|  |  | 11.1.1. Демонтаж элеваторов |
|  |  | 11.1.2. Монтаж оборудования узла управления и регулирования потребления ресурсов тепловой энергии |
|  |  | 11.1.3. Восстановление или устройство технических помещений для размещения узлов учета и регулирования коммунальных ресурсов |
|  |  | 11.1.4. Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций |
|  |  | 11.1.5. Герметизация ввода и мест пересечения инженерных коммуникаций с фундаментом здания, в случаях если по акту балансового разграничения трубопровод за пределами внешней стены многоквартирного дома относится к общему имуществу многоквартирного дома |
|  |  | 11.1.6. Замена (установка) узла учета потребления ресурсов, включая демонтаж, монтаж, восстановление, замену, установку термометров, манометров, счетчиков и электронного оборудования |
|  |  | 11.1.7. Гидравлические испытания |
|  |  | 11.2. Установка (ремонт) узлов управления и регулирования потребления ресурсов горячей и холодной воды |
|  |  | 11.2.1. Демонтаж элеваторов |
|  |  | 11.2.2. Монтаж оборудования узла управления и регулирования потребления ресурсов, тепловой энергии |
|  |  | 11.2.3. Восстановление или устройство технических помещений для размещения узлов учета и регулирования коммунальных ресурсов |
|  |  | 11.2.4. Разборка и восстановление конструкций в местах прохода инженерных коммуникаций |
|  |  | 11.2.5. Герметизация ввода и мест пересечения инженерных коммуникаций с фундаментом здания, в случаях если по акту балансового разграничения трубопровод за пределами внешней стены многоквартирного дома относится к общему имуществу многоквартирного дома |
|  |  | 11.2.6. Замена (установка) узла учета потребления ресурсов, включая демонтаж, монтаж, восстановление, замену, установку термометров, манометров, счетчиков и электронного оборудования |
|  |  | 11.2.7. Гидравлические испытания |
| 12 | Установка, ремонт или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов и повысительных насосных установок (при наличии) | 12.1. Установка, ремонт, или замена в комплексе оборудования индивидуальных тепловых пунктов и при наличии повысительных насосных установок, относящихся к общедомовому имуществу и находящихся на балансе собственников |
| 13 | Установка, ремонт систем коллективного приема телевидения для обеспечения приема и распределения в многоквартирных домах радиосигналов цифрового эфирного телевизионного вещания | 13.1. Демонтаж, монтаж систем коллективного приема телевидения |
| 14 | Обследование технического состояния многоквартирного дома | 14.1. Осмотр конструктивных элементов многоквартирного дома для установления его общего состояния, определения мест контрольных вскрытий, определения мест отбора прочностных характеристик |
|  |  | 14.2. Инструментальное обследование конструктивных элементов многоквартирного дома (при необходимости) |
|  |  | 14.3. Специализированный анализ материалов конструкций (при необходимости) |
|  |  | 14.4. Анализ среды эксплуатации |
|  |  | 14.5. Составление заключения по итогам проведенного обследования |
|  |  | 14.6. Выдача рекомендаций (в случае необходимости введения ограничений на условия эксплуатации многоквартирного дома, вызванные наличием дефектов и повреждений) |